DOI:10.19666/j.rlfd.编辑部填写

基于SSA-SMC的风光-熔盐储能系统多时间尺度优化调度

叶中浩1,2，裘一1,2，章颢缤3,4，俞明锋3,4，夏远福3，杜树新1,2，王威振1,2

（1.湖州师范学院工学院，浙江，湖州，313000;

2. 湖州市工业系统智能感知与优化控制重点实验室，浙江，湖州，313000;

3.湖州工业控制技术研究院，浙江，湖州，313000;

4.浙江绿储科技有限公司，浙江，湖州，313002）

［摘要］如何有效地消纳风力发电和太阳能发电产生的波动电能，提高电网的经济性和灵活性，是目前亟待解决的重要课题。本文针对熔盐储能的微电网系统提出了一种新的多级优化调度方法。在传统的麻雀寻优方法和滑模控制方法的基础上，采用了神经网络机制，对算法的主要参数进行了动态的调整和优化，使算法具有更好的鲁棒性和自适应能力。上层调度以小时为基础，在考虑经济性、负荷平稳性和可再生能源利用率等因素的基础上，利用人工神经网络辅助的麻雀搜索算法，对电力系统进行了多目标优化。下层控制则是以15分钟的实时采样数据，采用一种结合人工神经网络自适应参数的滑模控制，对电加热器和其它装置进行实时调整，提高了对负荷波动和预测误差的抗干扰能力。仿真实验证明，所提出的优化方案能够提高电力系统的整体操作效率，提高电力系统的可再生能源利用率，减少电力系统的运行费用。

［关键词］熔盐储能；神经网络；麻雀搜索算法；滑模控制；微电网优化调度

［引用本文格式］（本段作者勿动）作者姓名. 中文标题[J]. 热力发电, 年, 卷(期): 起始页码-终止页码.   作者姓名. 英文标题[J]. Thermal Power Generation, 年, 卷(期): 起始页码-终止页码.

Multi-Time Scale Optimal Scheduling of Wind-Solar-Molten Salt Energy Storage System Based on SSA-SMC

YE Zhonghao1,2, QIU Yi1,2, ZHANG Haobin3,4, YU Mingfeng 3,4, XIA Yuanfu3

DU Shuxin1,2, WANG Weizheng1,2

(1. School of Engineering, Huzhou University, Huzhou 313000, China

2. Huzhou Key Laboratory of Intelligent Sensing and Optimal Control for Industrial Systems, School of Engineering, Huzhou, 313000, China

3. Huzhou Industrial Control Technology Research Institute, Huzhou 313000, China

4. Zhejiang Green Storage Technology Co., Ltd., Huzhou 313002,  China)

Abstract: How to effectively absorb the fluctuating energy generated by wind and solar power, while improving the economic efficiency and flexibility of the power grid, remains a key challenge. This paper proposes a novel multi-level optimal scheduling method for a microgrid system equipped with molten salt energy storage. Based on the traditional Sparrow Search Algorithm (SSA) and Sliding Mode Control (SMC), a neural network mechanism is introduced to dynamically adjust and optimize key algorithm parameters, enhancing the robustness and adaptability of the control strategy. The upper-level scheduling is performed on an hourly basis, using a neural network-assisted SSA to conduct multi-objective optimization considering economic performance, load smoothness, and renewable energy utilization. The lower-level control operates with real-time sampling data every 15 minutes and employs a sliding mode control scheme with neural network-based adaptive parameter tuning to regulate electric heaters and other devices. This improves the system’s resilience to load fluctuations and forecasting errors. Simulation results demonstrate that the proposed optimization strategy enhances the overall operational efficiency of the power system, increases renewable energy utilization, and reduces operational costs.

Key words: molten salt energy storage, neural network, sparrow search algorithm, sliding mode control, microgrid optimal scheduling

随着全球能源结构的转型，风能、太阳能等新能源在世界范围内的电力供给中所占的比例不断提高，风电、太阳能等新能源在世界范围内的电力供给中所占的比例也不断增加。这一转变是迈向可持续发展的一个里程碑，也是对抗气候变化的重要举措[1]。然而，由于其自身的波动性、间歇性、随机性等特点，使得其对电网的稳定性提出了更高的要求，如何高效且稳定地消纳这些波动性出力，并最大程度地避免弃风弃光现象，已成为当前电力系统亟需解决的关键问题[2-4]。近年来，为应对可再生能源并网带来的挑战，储能技术被视为平滑可再生能源波动性、提升电网灵活性和经济性的核心手段。其中，熔盐储热技术因其独特的优势，如容量大、寿命长、成本相对较低等特点，在可再生能源平滑与调度领域展现出巨大的应用潜力。它不仅能够有效地存储和释放能量，弥补风光出力的不确定性，还能参与电网的辅助服务，提高系统的运行效率和可靠性[5-8]。

微电网系统作为消纳可再生能源的有效手段，风能和太阳能等已广泛分布于其中，其协同优化调度是一个典型的非线性、多维度、多约束的复杂优化问题。近年来，智能优化算法因其强大的寻优能力，在此类复杂问题的中被广泛应用。现有研究对此进行了诸多探索，但它们在实际应用中仍暴露出一定的局限性[9]。文献[10]考虑了功率平衡，安全状态等约束条件建立了综合能源系统优化调度，但其主要侧重于传统能源系统，未能深入解决高渗透率风光出力的不确定性及储能装置在系统中的平滑应用问题；文献[11]则构建了兼顾微电网系统经济成本与最大化收益的模型，但在负荷需求曲线的平滑性方面考虑不足。文献[12-14]均引入储能以提升系统的经济性和可再生能源消纳能力，但这些研究大多未深入考虑可再生能源出力波动与负荷预测误差等不确定性对调度策略鲁棒性的影响。

现阶段，优化调度算法主要有粒子群算法（Particle swarm optimization，PSO）和遗传算法等[15, 16]，但是它们都有自身的局限性，在处理高维度、非线性优化问题时，可能存在收敛速度慢、易陷入局部最优等问题，导致优化结果不甚理想。除了在对传统算法作了一定的改进[17-19]，同时也有很多采用了很多新的优化方法寻优。文献[20]提出了一种基于改进天鹰优化算法（Aquila Optimizer, AO）的光伏阵列多峰最大功率点跟踪控制方法，通过Circle混沌映射和反向学习策略优化初始种群分布，并结合鲸鱼优化算法（Whale Optimization Algorithm，WOA）的螺旋搜索机制增强局部开发能力，有效提高了在局部遮荫条件下的收敛速度和跟踪精度。文献[21]则针对含地热发电的电力系统多目标优化问题，提出了基于自适应均衡模型和滚动修补策略的改进NSGA-II算法，显著提升了高维约束问题的处理效率和Pareto解集的分布质量，为风光-地热混合能源系统的经济性与可靠性协同优化提供了新思路。此外，文献[22]研究了基于多目标模糊规划和免疫算法的厂级负荷优化分配方法，通过模糊隶属函数处理经济性、快速性与稳定性的冲突目标，并结合免疫算法的全局搜索特性，实现了多目标间的有效权衡。现有的研究大多集中在单个算法改进前后的性能比较上，而很少将改进后的算法与其它主要的智能优化方法作系统的比较，因此很难从整体上验证改进算法的优越性。此外，在多时间尺度优化调度方面，虽然有研究关注实时调度优化，但如何将日前计划与实时控制进行高效、鲁棒的协调，并有效应对系统运行中的不确定性，仍是需要深入探讨的问题。

针对上述问题，本文考虑需求建立了一种基于神经网络自适应增强的多时间尺度分层优化架构的调度策略[23]，将复杂的微电网调度问题分解为上层日前优化和下层实时控制两个层面。这种分层设计旨在协调不同时间尺度的数据应用，从而提升调度效率和系统鲁棒性[24]。首先，针对上层小时级能量调度与计划层面，本文改进了传统的麻雀搜索算法（Sparrow search algorithm，SSA）利用神经网络对其关键参数进行动态调节与优化，从而提升全局搜索能力和算法的稳定性与适应性。具体而言，算法利用神经网络辅助种群初始化，生成满足物理约束的高质量初始解，克服了传统SSA的随机初始化导致种群分布不均匀的问题。此外，该方法通过神经网络实现参数自适应调节，动态输出SSA的安全阈值、步长和扰动参数，以提升全局搜索能力和收敛速度。同时，SSA还结合了神经网络局部搜索与经验回放机制，通过神经网络对优秀个体进行微调，并周期性地利用历史高质量解对网络进行训练，增强了算法跳出局部最优的能力并提高了对历史高质量解的利用率，以优化系统经济性和可再生能源消纳能力。其次，在下层15分钟级实时控制层面[25]，本文改进了滑模控制器（Sliding mode control，SMC），通过神经网络动态调整滑模面系数和趋近律参数，有效抑制了滑模控制固有的抖振现象。此外，为了有效解决抖振抑制与跟踪精度之间的矛盾，本文设计了边界层厚度自适应网络和扰动观测网络，能够根据系统状态自适应输出边界层厚度，并实时估计和补偿外部扰动，显著增强了系统对负荷扰动与预测误差的鲁棒性，确保调度指令的精确跟踪与系统的稳定运行。通过上述多时间尺度的协调优化策略，最大化可再生能源利用，降低系统运行成本，提升系统整体稳定性和对电网的友好性[26]。

本文考虑需求建立的基于神经网络自适应增强的多时间尺度分层优化架构的调度策略，提升了调度效率和系统鲁棒性。本文的贡献主要体现在以下几个方面：

（1）构建了上层日前计划与下层实时控制相结合的多时间尺度调度框架，实现了算法稳定性、自适应性与调度协调性的统一。

（2）引入神经网络辅助机制优化算法核心参数与控制器性能，有效解决了传统SSA陷入局部最优与SMC抖振严重的问题，提升了系统对波动性可再生能源的鲁棒性与跟踪精度。

（3）验证了改进算法的优越性。仿真结果表明，与传统的优化算法相比，本文提出的神经网络改进麻雀搜索算法在求解此类优化问题时展现出良好的寻优性能和收敛特性，具有一定的优越性和应用前景。

微电网及各单元数学模型

本文对包含光伏阵列（Photo voltaic，PV）、风力发电机（Wind turbine，WT）、电加热器（Electric heater，EH）、蒸汽轮机（Steam Turbine, ST）和熔盐储能（Molten salt energy storage，MSES）、电网负荷（Gird load，Grid）的并网型微电网进行研究，其结构如图1所示。

系统通过可再生能源发电（PV和WT）供给内部负荷，并通过熔盐储能系统（经ET充能，经ST放能）进行能量的存储与释放，同时与主电网双向互动，实现电能的灵活调度与平衡。

图1 微电网结构图 Fig.1 Microgrid architecture

熔盐储能罐模型

储能罐的电荷状态(State of Charge，SOC)在时刻的表现为充电或放电状态，如公式所示：

式中，、分别为熔盐储能罐和时刻的剩余能量，当时，电加热器工作加热熔盐，储能系统充电，当时，蒸汽轮机工作，储能系统放电。为熔盐储能罐的额定容量；为时间步长。

电加热器模型

电加热器作为将电能转化为热能的关键部件，利用可再生资源的电能，将加热冷罐中的熔盐使其达到热罐中的温度。其输入为电功率，输出为热功率，主要用于加热熔盐以实现储热过程。其热功率输出如公式所示：

式中，是电热转换效率；为电加热器的输入电功率。

蒸汽轮机模型

蒸汽轮机用于将熔盐释放的热能转换为机械能并最终发电，其输出电功率与输入热功率成比例关系，如公式所示：

式中，为热电转换效率；为来自熔盐罐释放的热功率。

分层优化模型

本文提出一种分层优化控制策略，将熔盐储能系统的调度问题分解为上层日前优化和下层实时控制两个层面，并考虑根据不同时间尺度的数据进行协调各个模块和多目标优化，通过约束满足与反馈调整来应对波动与不确定性，以实现最佳的优化方案[27]。

上层多目标优化运行模型

2.1.1目标函数

考虑为微电网增加消纳新能源量，减少购电成本方面的需求，建立以购电成本最低，弃风弃光率最低和净负荷最小为目标的函数，如公式所示：

式中，(x)代表优化变量集合。为适应度，为惩罚之和。

目标1：为最小运行成本，计算方法如公式所示：

式中，为t时刻的电价（单位：元/kWh）；表示t时刻系统从电网购电功率（单位：kW）；表示运行时间；代表优化调度周期，取值为24。

目标2：为削峰填谷效果目标函数，计算方法如公式所示：

式中，代表负荷标准差改善率，代表负荷峰谷差改善率。它们的计算方法分别如公式和公式所示：

式中，和分别是优化后负荷曲线的峰值和谷值；和分别代表原始负荷曲线的峰值和谷值；和分别是优化前后的负荷曲线的标准差，代表优化前后的负荷的波动程度。

目标3：弃风弃光率最低，计算方法如公式所示：

式中，和代表在时刻可用的风光发电功率，和代表在时刻系统所使用的风光发电功率。

2.1.2约束条件

1）在任意时刻，系统的总发电量（包括可再生能源和电网购电）必须与系统总负荷（包括用户负荷和储能充电）保持平衡，功率约束如公式所示：

式中，，分别表示PV和WT在时刻的出力。 表示用户基础负荷在时刻的需求。表示储能系统在时刻的充放电功率。

2）储能系统的运行时受到其物理特性的限制，储能系统的SOC必须始终保持在其最小和最大容量之间，防止过充或过放；同时限制了充电和放电功率的上下限，确保设备在其额定功率范围内工作，减缓容量衰退和避免由于功率超限引起的设备损坏或效率下降。其约束公式如公式~公式所示：

式中，、分别为最小储能量和最大储能量；、是分别代表时刻充放电功率；、分别为充放电功率的上限。

3）净负荷爬坡率约束：限制相邻时段净负荷的变化速率，以保证电网的稳定性，如公式所示：

式中，是允许的最大爬坡率。

2.1.3惩罚项

为确保调度解满足物理边界与运行平滑性，采用惩罚函数并入适应度，惩罚函数如公式(15)所示：

式中，为违反储能量约束的惩罚数；为违反充放电功率约束的惩罚数；为违反净负荷爬坡率约束的惩罚数。具体惩罚函数如公式~所示：

式中，惩罚系数分别为，，。

这些约束通过在适应度函数中加入较大的惩罚项来实现。当某个解违反了这些约束时，其适应度值会显著增大，从而在优化过程中被淘汰。

下层实时优化运行模型

下层控制模块主要负责在15分钟时间尺度上对日前规划结果进行实时调整，以应对可再生能源出力和负荷预测误差带来的不确定性以及外界不可以预测的扰动。本研究采用SMC策略[28]，通过实时调整储能充放电和电网交换功率，使系统状态能够快速、鲁棒地跟踪日前规划的参考轨迹。

2.2.1状态变量与参考轨迹

以充放电功率为主要受控变量，目标是使实际充放电功率能够紧密跟踪由上层优化（日计划）生成的参考轨迹。由于上层计划为小时级，需通过线性插值将其细化为15分钟级参考轨迹，线性插值如公式所示：

式中，代表计算的是第几个15分钟时间点；是插值区间的起始点的小时功率值；表示当前15分钟点在它所在的小时内的相对位置的索引；代表两个相邻小时计划功率值之间的差值。

2.2.2滑模面设计

定义功率误差公式如公式所示：

采用一阶滑模面，其计算方式如公式所示：

式中，为滑模系数，为误差变化率。

2.2.3控制律设计

为抑制滑模控制固有的抖振，采用边界层法设计趋近律，其计算如公式所示：

式中，为代表趋近律参数或控制增益，它决定了系统状态趋向滑模面的速度和强度；BL为边界厚度系数。

模型求解方法

麻雀搜索算法（Sparrow Search Algorithm, SSA）的主要流程是先随机初始化种群并计算适应度、排序；随后按比例划分生产者与跟随者（含少量警戒者），其中生产者依据适应度与安全阈值进行全局探索更新位置，跟随者围绕优良个体进行追随与邻域开发；当触发警戒信号时，通过增大步长或引入随机扰动强化探索以避免早熟；迭代至终止条件（迭代次数或收敛准则）后输出全局最优解。

改进的麻雀搜索算法

普通的SSA依赖随机初始化种群，并且其核心参数（如发现者比例、步长因子等）通常是固定的或基于简单规则调整。这可能导致算法在复杂问题中早熟收敛或搜索效率不高。针对SSA易陷入局部最优的问题，为提升SSA算法的全局寻优能力与收敛速度，本文在标准SSA基础上引入了神经网络，形成了神经网络增强的麻雀搜索算法（Neural-network Enhanced Sparrow Search Algorithm，NEA-SSA），并将其应用于多目标日前优化调度[29]。

3.1.1高质量初始种群生成

传统SSA通常采用随机初始化种群，容易导致种群在解空间中的分布不均匀，进而影响算法的全局搜索能力和收敛效果[30]。为克服这一不足，本文提出了一种改进策略：即利用神经网络辅助种群初始化。首先将某日前24小时风电、光伏、负荷、电价作为输入特征，其表达式如公式所示：

神经网络结构（两层全连接前馈网络）如公式所示：

式中，为多第一层权重；为第一层偏置；为逐元素双曲正切激活函数；是隐藏层输出；是第二层权重；是第二层偏置；是第个个体的24小时储能功率初始解。

最终的初始化种群输出表达式如公式所示：

3.1.2参数自适应神经网络

式中，为当前种群均值；当前种群标准差；是当前最优适应度； 是当前平均适应度；是归一化迭代进度。其神经网络结构（两层全连接）如公式所示：

输出为本代SSA的安全阈值、步长、扰动参数。

最终输出如公式所示：

3.1.3结合神经网络局部搜索

在SSA中，个体主要依靠全局和局部的启发式规则进行位置更新，虽然具备一定的全局寻优能力，但在高维度复杂约束优化问题中，往往存在以下不足：约束处理对惩罚系数与边界策略敏感，优秀解的局部微调能力有限，难以跳出局部最优；算法对历史高质量解的利用率较低；参数依赖性较强，跨跨尺度自适应性不足，缺乏“记忆”与“迁移”能力。

为此，本文引入神经网络局部搜索与经验回放机制，通过神经网络对优秀个体进行微调，并周期性地利用历史高质量解，对其网络进行训练，从而提升算法的局部搜索能力和全局收敛速度。在每一代SSA进化过程中，选取当前帕累托前沿或适应度排名前k的优秀个体，输入神经网络后进行局部微调，生成新解；新解与原解共同参与后续进化，提升种群多样性和可行解比例。

由公式作为输入特征，输出微调后的新个体解。将历史优化过程中产生的高质量解及其特征输入存储于经验池中，并定期用于神经网络的再训练。每隔代，从经验池中随机采样一批样本，采用均方误差损失函数对神经网络参数进行更新，更新如公式所示：

式中，为局部搜索神经网络的前向传播函数，为其参数。参数更新采用梯度下降法，如公式所示：

式中，为学习率； 表示损失函数对参数的梯度。

改进的滑模控制器

3.2.1滑模面参数自适应

神经网络输入特征表达式，如公式所示：

其神经网络结构表达式，如公式所示：

式中，、分别为滑模面系数和趋近律参数。

由此可以得到神经网络结构通式，本文引入多层神经网络对关键控制参数进行自适应调节，在基础的滑模控制上改进为（Neural-network Enhanced Sliding Mode Control，NEA-SMC），所有神经网络均采用通式如公式所示：

式中，为输入特征，为输出，、为权重，、为偏置，为激活函数。

3.2.2边界层厚度和扰动观测自适应网络

为有效解决滑模控制中存在的中存在的抖振抑制与跟踪精度之间的固有矛盾，因此以设计神经网络根据滑模面、误差等信息自适应输出边界层厚度。当系统遭遇剧烈扰动或远离滑模面的暂态过程时自动增大边界层，平稳时则自动减小边界层，提升系统整体性能。

针对微网运行中普遍存在的负载突变、可再生能源波动等未知扰动，以及系统参数变化造成的模型不确定性。

采用神经网络实时估计扰动量，并在控制律中进行前馈补偿。该方法显著增强了系统对外部扰动和模型不确定性的鲁棒性。

边界层厚度网络和扰动观测网络的输入特征和输出如表1所示：

表1 边界层厚度网络和扰动观测网络

Tab.1 Boundary-Layer Thickness Network and Disturbance Observer Network

| 网络名称 | 输入特征 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 边界厚度网络 |  |  |
| 扰动观测网络 |  |  |

3.2.3损失函数和训练方法

所有神经网络均采用均方误差损失函数进行训练如公式所示：

式中，为目标输出，为网络预测输出，为网络参数。通过最小化，实现网络参数的最优学习。

求解流程

本系统的风光熔盐储能微网优化调度采用NEA-SSA和NEA-SMC相结合的双层优化架构。具体求解流程如下：

（1）数据加载与参数设置：输入风电、光伏和负荷的预测数据，电价及设备参数，并设定SSA与SMC的相关算法参数。

（2）神经网络智能初始化与上层优化寻优：利用神经网络对SSA种群进行智能初始化，生成满足物理约束的高质量初始解。随后，SSA算法在神经网络自适应参数调节下，迭代进化种群个体。每一代中，个体适应度通过多目标函数进行综合评价，筛选出表现最优的解。若未满足迭代终止条件，则继续进化，否则输出最优日前调度计划。

（3）下层神经网络增强自适应滑模控制：根据上层优化输出的日前调度计划以及采样间隔为15分钟的实时数据，通过神经网络根据系统当前状态动态调整滑模面参数、趋近律参数和边界层厚度，并实时观测和补偿外部扰动，增强自适应滑模控制器对储能系统等进行实时调节。实现对上层调度计划的精确跟踪和系统运行的鲁棒控制。

上层NEA-SSA算法和下层NEA-SMC算法求解流程图如图2和图3所示。

表2 购电价格

Tab.2 Electricity purchase and sale prices

| 类型 | 对应时段 | 购电、售电(元∙MW) |
| --- | --- | --- |
| 峰时段 | 10:00−15:00\18:00−22:00 | 830 |
| 平时段 | 08:00−09:00\16:00−17:00 | 550 |
| 谷时段 | 01:00−07:00\23:00−24:00 | 320 |
| 全时段 | 00:00−24:00 | 500 |

算例及结果分析

算例参数

调度周期T=24 h，PV、Wind出力及Load曲线如 图4所示。弃风、弃光惩罚单价为0. 3元/kWh。售和购电价格如表2所示。各单元参数如表3所示。MSES及EH参数如表4所示。

图2 上层流程图

Fig.2 Upper-Layer Flowchart

结果分析

5.2.1电网削峰填谷

优化后的负荷曲线在多个关键指标上均实现了大幅改善：负荷波动性降低了36.2%（标准差从3.90 MW降至2.49 MW），峰谷差缩减了41.1%（从14.41 MW降至8.50 MW），变异系数改善了37.1%。

在极值控制方面，系统实现了10.4%的峰值削减（从36.40 MW降至32.50 MW）和谷值提升了9.1%（从22.00 MW提升至24.00 MW）。此外，负荷平滑度显著提升，平均变化率改善了67.3%，最大单小时变化幅度减少了65.4%。电网负荷优化结果对比如图5所示。

表3 各单元参数

Tab.3 Parameters for each unit

| 发电单元 | 功率/MW |  | 运维费用系数/(元∙MW) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下限 | 上限 |  |
| PV | 0 | 40 | 9.6 |
| Wind | 0 | 20 | 4.5 |

表4 熔盐储能罐及电加热器参数

Tab.4 Molten Salt Energy Storage Tank and Electric Heater Specifications

| 容量/MWh | SOC |  |  | 充电 效率 | 放电 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初始 | 最小 | 最大 |  |  |
| 168 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.95 | 0.4 |

图3下层流程图

Fig.3 Lower-Layer Flowchart

5.2.2可再生资源消纳率

在传统调度模式下，受电网接纳能力限制，可再生能源消纳率仅为54.30%，弃风弃光电量达170.90 MWh。提出的储能优化调度策略后，消纳率显著提升至87.91%，弃风弃光电量降至45.20 MWh，减少幅度达73.6%。可再生资源消纳率优化前后对比如图6所示。

5.2.3运行成本

通过对比传统调度策略与本文提出的调度策略的运行成本，实验结果表明本文所提出的优化算法具有显著的成本优化和经济效益。在相同的系统配置和运行条件下，优化前的传统调度策略总成本为28133元，而采用本文提出的调度策略后，总成本降至12587元，实现了15546元的成本节约，节约率达到55.26%。成本运行优化前后对比如图7所示。

图4 光电、风电出力及负荷曲线

Fig.4 PV/Wind Power Output and Load Curves

图5 电网负荷优化前后对比 Fig.5 Grid Load Curves Before and After Optimization

5.2.4 不同算法性能对比

从收敛性能对比结果可以看出，本文提出的

NEA-SSA在所有测试算法中表现最优，用WOA、OA、PSO、SSA和NEA-SSA进行对比。设定种群数量为100，迭代次数为500，NEA-SSA和SSA参数设置相同，实验结果表明，与传统的优化算法相，NEA-SSA算法通过引入改进的搜索策略和优化机制，在保持良好收敛速度的同时，能够有效避免陷入局部最优，同时也提升了全局寻优性能，验证了所提算法的有效性和优越性。不同的算法效果对比如图8所示。

图6 可再生资源消纳率优化前后对比

Fig.6 Comparison of Renewable Energy Absorption Rates Before and After Optimisation

图7 成本运行优化前后对比 Fig.7 Comparison of Cost Operations Before and After Optimisation

图8 不同算法性能对比 Fig.8 Performance Comparison of Different Algorithms

结语

本文针对含熔盐储能的风光储联合系统优化调度问题，构建了一种基于神经网络改进麻雀搜索算法滑模控制集成的多时间尺度分层优化模型，并

应用NEA-SSA进行上层日前优化求解，NEA-SMC进行下层实时控制。最后通过具体算例对所提模型与方法进行了验证。分析可知：本文提出的微电网分层优化模型，通过协调日前计划与实时控制，能够在有效跟踪计划曲线的同时，显著提升可再生能源的消纳率（由54.30%提升至87.91%），降低系统运行成本（节约55.25%），并改善电网负荷特性（如负荷波动性降低36.2%）。同时，所采用的NEA-SSA在求解此类优化问题时展现出良好的寻优性能和收敛特性，证明了该方法在解决含熔盐储能的风光储系统多时间尺度优化调度问题上具有一定的优越性和应用前景。未来的研究可将模型拓展至包含多类型储能的综合能源系统，并深入考虑设备故障、市场波动等更复杂的不确定性，以增强调度策略的鲁棒性。同时，对所提出神经网络自适应算法的泛化能力与实时部署进行研究，并探索多微电网互联及新兴技术在能源管理中的应用。

［参 考 文 献］

[1]	MOHAMED M A, SHADOUL M, YOUSEF H, et al. Multi-agent based optimal sizing of hybrid renewable energy systems and their significance in sustainable energy development[J]. Energy Reports, 2024, 12(000): 4830-53.

[2]	杨洁, 吴志强, 范宏. 基于实时电价的含储能可再生能源系统协同调度策略[J]. 智慧电力, 2023, 51(04): 46-53.

Yang Jie, Wu Zhiyong, Fan Qiang. Cooperative Dispatch Strategy for Renewable Energy Systems with Energy Storage Based on Real-Time Electricity Pricing[J].  Smart Power, 2023, 51(04): 46-53.

[3]	王勇, 王辉, 胡雅涵, 等. 基于风光互补混合储能系统的微电网优化及电能质量提升[J]. 中国电力, 2025, 58(07): 162-7.

Wang Yong, Wang Hui, Hu Yahai, et al. Optimisation of Microgrids and Enhancement of Power Quality Based on Wind-Solar Complementary Hybrid Energy Storage Systems[J]. Electric Power, 2025, 58(07): 162-7.

[4]	SOTO G J, LINDLEY B, NEISES T, et al. Dispatch optimization, system design and cost benefit analysis of a nuclear reactor with molten salt thermal storage[J]. Energies, 2022, 15(10): 3599.

[5]	LIU Y, ZHANG Q, WANG C, et al. A control strategy for microgrid inverters based on adaptive three-order sliding mode and optimized droop controls[J]. Electric Power Systems Research, 2014, 117: 192-201.

[6]	左芳菲, 韩伟, 姚明宇. 熔盐储能在新型电力系统中应用现状与发展趋势[J]. 热力发电, 2023, 52(02): 1-9.

Zuo Fangfei, Han Wei, Yao Mingyu. Current Status and Development Trends of Molten Salt Energy Storage in New Power Systems[J]. Thermal Power Generation, 2023, 52(02): 1-9.

[7]	张祝, 陈国庆, 周小明, 等. 670 MW燃煤机组耦合熔盐储能系统方案设计及性能分析[J]. 热力发电, 2024, 53(03): 89-98.

Zhang Zhu, Chen Guoqing, Zhou Xiaoming, et al. Schematic Design and Performance Analysis of a 670 MW Coal-Fired Unit Coupled with a Molten Salt Energy Storage System[J]. Thermal Power Generation, 2024, 53(03): 89-98.

[8]	ZHANG Q, JIANG K. Heat transport and load response characteristics of a molten salt solar tower power station engaged in peak regulation[J]. Applied Energy, 2024, 371: 123734.

[9]	马宽, 何国锋, 董燕飞, 等. 基于多策略改进PSO算法的微电网优化调度研究[J]. 智慧电力, 2023, 51(08): 23-9+45.

Ma Kuan, He Guofeng, Dong Yanfei, et al. Research on Optimised Dispatch Scheduling for Microgrids Based on a Multi-Strategy Enhanced PSO Algorithm[J]. Smart Power, 2023, 51(08): 23-9+45.

[10]	LIANG R-H, LIAO J-H. A fuzzy-optimization approach for generation scheduling with wind and solar energy systems[J]. IEEE transactions on power systems, 2007, 22(4): 1665-74.

[11]	HOUBEN N, COSIC A, STADLER M, et al. Optimal dispatch of a multi-energy system microgrid under uncertainty: A renewable energy community in Austria[J]. Applied Energy, 2023, 337: 120913.

[12]	赵海宝. 混合储能系统在微网中的优化调度与应用研究[J]. 电力设备管理, 2024, (23): 101-3.

Zhao Haibao. Research on Optimised Dispatch and Application of Hybrid Energy Storage Systems in Microgrids[J]. Power Equipment Management, 2024, (23): 101-3.

[13]	POTI K D, NAIDOO R M, MBUNGU N T, et al. Optimal hybrid power dispatch through smart solar power forecasting and battery storage integration[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 86: 111246.

[14]	WANG K, ZHU H, DANG J, et al. Short-term optimal scheduling of wind-photovoltaic-hydropower-thermal-pumped hydro storage coupled system based on a novel multi-objective priority stratification method[J]. Energy, 2024, 309: 133190.

[15]	徐晓晖, 黄锦涛, 彭岩, 等. 基于遗传算法的水泥窑双压余热发电系统参数优化[J]. 热力发电, 2009, 38(11): 35-8.

Xu Xiaohui, Huang Jintao, Peng Yan, et al. Parameter Optimisation of a Dual-Pressure Waste Heat Power Generation System for Cement Kilns Based on Genetic Algorithms[J]. Thermal Power Generation, 2009, 38(11): 35-8.

[16]	张潇桐, 戈阳阳, 姚红雨, 等. 基于粒子群算法的制氢电解槽运行控制策略[J]. 热力发电, 2023, 52(11): 115-22.

Zhang Xiaotong, Ge Yangyang, Yao Yuhong, et al. Operational Control Strategy for Hydrogen-Producing Electrolyser Based on Particle Swarm Optimisation Algorithm[J]. Thermal Power Generation, 2023, 52(11): 115-22.

[17]	杨易, 李峰. 基于优化GA-PSO算法的高渗透率风电电网优化调度[J]. 微型电脑应用, 2025, 41(02): 281-3+7.

Yang Yi, Li Feng. High-Permeability Wind Power Grid Optimisation Dispatch Based on an Optimised GA-PSO Algorithm[J]. Microcomputer Applications, 2025, 41(02): 281-3+7.

[18]	薛丰. 基于自适应粒子群算法的热电联产系统优化调度[J]. 自动化与仪器仪表, 2025, (03): 310-2+7.

Xue Feng. Optimised Scheduling of Combined Heat and Power Systems Based on Adaptive Particle Swarm Algorithms[J]. Automation and Instrumentation, 2025, (03): 310-2+7.

[19]	李习野. 基于改进粒子群算法的智能配电网日内分布式优化调度方法[J]. 无线互联科技, 2024, 21(24): 28-30.

Li Xiye. An Intelligent Intraday Distributed Optimisation Scheduling Method for Distribution Networks Based on an Enhanced Particle Swarm Algorithm[J]. Wireless Internet Technology, 2024, 21(24): 28-30.

[20]	姚天棋, 柴琳, 肖凡, 等. 基于改进天鹰优化算法的光伏阵列多峰最大功率跟踪控制[J]. 热力发电, 2023, 52(12): 98-105.

Yao Tianqi, Chai Lin, Xiao Fan, et al. Multi-peak Maximum Power Point Tracking Control for Photovoltaic Arrays Based on an Improved Eagle Optimization Algorithm[J]. Thermal Power Generation, 2023, 52(12): 98-105.

[21]	孔祥祺, 张鹏, 孟珣, 等. 基于改进NSGA-Ⅱ算法的含地热发电电力系统多目标优化调度[J]. 热力发电, 2025, 54(02): 30-41.

Kong Xiangqi, Zhang Peng, Meng Xun, et al. Multi-objective optimisation scheduling for power systems incorporating geothermal generation based on an enhanced NSGA-II algorithm[J]. Thermal Power Generation, 2025, 54(02): 30-41.

[22]	黄仙, 邢宏珍. 基于多目标模糊规划的厂级负荷优化分配研究[J]. 热力发电, 2007, (08): 74-8.

Huang Xian, Xing Hongzhen. Research on Plant-Level Load Optimisation Allocation Based on Multi-Objective Fuzzy Programming[J]. Thermal Power Generation, 2007, (08): 74-8.

[23]	COX J L, HAMILTON W T, NEWMAN A M, et al. Real-time dispatch optimization for concentrating solar power with thermal energy storage[J]. Optimization, 2023, 24(2): 847-84.

[24]	GORDON J M, FASQUELLE T, NADAL E, et al. Providing large-scale electricity demand with photovoltaics and molten-salt storage[J]. Renewable, 2021, 135: 110261.

[25]	DUAN Y, CHEN N, CHANG L, et al. CAPSO: Chaos adaptive particle swarm optimization algorithm[J]. Ieee Access, 2022, 10: 29393-405.

[26]	JU C, WANG P, GOEL L, et al. A two-layer energy management system for microgrids with hybrid energy storage considering degradation costs[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, 9(6): 6047-57.

[27]	朱司丞, 方亮, 郑伟, 等. 基于群体智能优化方法的微电网储能配置优化研究[J]. 电气自动化, 2025, 47(03): 77-81.

Zhu Sicheng, Fang Liang, Zheng Wei, et al. Research on Optimising Energy Storage Configuration in Microgrids Using Swarm Intelligence-Based Optimisation Methods[J]. Electrical Automation, 2025, 47(03): 77-81.

[28]	LIU S, TENG X, TAN C, et al. Real-Time Dispatch Strategy Based on the Complementary Characteristics of Multiple Energy Storage Systems; proceedings of the 2024 IEEE PES 16th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), F, 2024 [C]. IEEE.

[29]	徐钰涵, 季天瑶, 李梦诗. 基于深度强化学习的微电网日前日内协调优化调度[J]. 南方电网技术, 2024, 18(09): 106-16.

Xu Yuhan, Ji Tianyao, Li Mengshi. Deep Reinforcement Learning-Based Coordination and Optimisation of Dispatch Schedules for Microgrids Across Days and Within Days[J]. Southern Power System Technology, 2024, 18(09): 106-16.

[30]	FADHEEL B A, WAHAB N I A, MANOHARAN P, et al. A hybrid sparrow search optimized fractional virtual inertia control for frequency regulation of multi-microgrid system[J]. IEEE Access, 2024, 12: 45879-903.